3                                                 Продовження додатка 1


Додаток 1

до конкурсної документації 
(пункт 4)
Перелік складових робіт (послуг) 

з управління багатоквартирним будинком 
та періодичність їх надання
	Послуга
	Перелік робіт
	Періодичність

	
	Холодне водопостачання:
	

	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем
	Проведення загальних та профілактичних оглядів (огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки)

	2 рази на рік

	
	Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт

	1 раз на 2 місяці

	
	Ущільнення згонів, поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах, засувках, вентилях,заміна прокладок у фланцевих зєднаннях, заміна водопровідної арматури


	у разі необхідності, але не менше 2 рази на рік

	
	Усунення засмічення систем холодного водопостачання, тимчасове зашпарування свища (тріщини), закріплення трубопроводів та приладів

	у разі необхідності

	
	Заміна окремих ділянок труб каналізації поліпропіленовими


	у разі необхідності

	
	Ліквідація аварійних ситуацій


	у разі виникнення

	
	Водовідведення:

	
	Проведення загальних та профілактичних оглядів (огляд каналізаційної системи, перевірка стану трубопроводів, кріплень трубопроводів, сифонів, випусків), перевірка несправностей каналізаційних витяжок
	2 рази на рік

	
	Усунення засмічення системи водовідведення, закарбування розтруба, закріплення трубопроводів та приладів

	у разі необхідності

	
	Ліквідація аварійних ситуацій
	у разі виникнення

	
	Проведення загальних та профілактичних оглядів системи зливової каналізації, перевірка стану трубопроводів, кріплень сифонів тощо 

2 рази на рік

Усунення засмічення системи зливової каналізації, заміна окремих чистин водостічних труб

у разі необхідності

Електропостачання

Технічний огляд системи електропостачання, огляд електрощитової та електрощитів на сходових клітках

2 рази на рік

Перевірка відкритої електропроводки (огляд, перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція або заміна ізоляції окремих місць), огляд стану освітлювальної арматури
у разі необхідності, але не менше 2 разів на рік
Вимірювання опору ізоляції
1 раз на 2 роки  
Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, заміна деталей кріплення електропроводки

у разі необхідності
Встановлення та заміна вимикачів та патронів

у разі необхідності



	
	
	

	Технічне об слуговування ліфтів *ВІДСУТНІ
	Технічне обслуговування ліфтів
	Постійно, відповідно до договору з підрядною організацією

	
	Технічний огляд ліфтів 
	1 раз на 2 роки

	Обслуговування систем диспетчеризації 
	Обслуговування систем диспетчеризації ліфтів
	Постійно, згідно договору з підрядною організацією


	Обслуговування димових та вентиляційних каналів
	Технічне обслуговування (огляд, перевірка стану) вентиляційних каналів
	1 раз на рік

	
	Прочищення засмічених вентиляційних каналів
	у разі необхідності

	Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності)
	Обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення
	1 раз на місяць (роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні)

	
	Обслуговування інших внутрішньобудинкових інженерних мереж (у разі наявності)
	у разі необхідності

	Утримання в належному стані конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені  на прибудинковій території (у тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку
	у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на рік

	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем
	у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на рік

	Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньо-будинкових інженерних систем (у разі їх наявності)
	у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на рік

	Прибирання прибудинкової території
	Підмітання/прибирання території (тротуарів, газонів), збирання сміття докупи та транспортування його в установлені місця
	Щоденно, крім вихідних та святкових днів

	
	Видалення сміття зі сміттєприймальних камер, переміщення контейнерів до місця зберігання для вивезення, прибирання території після відїзду сміттєвоза і встановлення спорожнілих баків на місця
	Згідно з установленим графіком вивезення сміття

	
	Прибирання сміттєприймальних камер, завантажувальних клапанів сміттєпроводів, миття змінних сміттєзбірників (контейнерів)
	4 рази на місяць

	
	Дезінфекція сміттєпроводів , змінних сміттєзбірників (контейнерів)
	1 раз на місяць

	
	Профілактичний огляд сміттєпроводів, сміттєзбірників
	1 раз на місяць

	
	Скошування трави, прибирання скошеної трави з газонів (згрібання скошеної трави з газонів граблями докупи)
	За необхідності у період з червня по вересень, але не менше 3 разів на рік

	
	Прибирання листя в осінній період
	Щоденно в осінній період за необхідності, крім вихідних та святкових днів

	
	Утримування в справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття
	Щоденно, крім вихідних та святкових днів

	Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних)
	Вологе підмітання сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу, кабіни ліфту
	Щоденно, крім вихідних та святкових днів

	
	Вологе підмітання сходових площадок і маршів вище 3-го поверху
	2 рази на тиждень

	
	Миття  сходових площадок і маршів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу, кабіни ліфту, 
	2 рази на місяць

	
	Миття вікон на сходових площадках, вхідних дверей у під’їзд
	2 рази на рік

	
	Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, опалювальних приладів, загорож ліфтових шахт, елементів стволів сміттєпроводу
	2 рази на місяць

	
	Вологе протирання підвіконь, фарбованих олійною фарбою панелей, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок, електрощитових, загорож ліфтових шахт
	1 раз на місяць

	
	Прибирання горищ, технічних поверхів, підвалів 
	2 рази на рік

	
	Очищення покрівлі від сміття та бруду
	2 рази на рік

	
	Очищення покрівлі від снігу та сколювання бурульок
	За необхідності у зимовий період

	Прибирання і вивезення снігу, посипаня частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
	Підмітання, зсування снігу, який щойно випав, перекидання снігу або сколу на газони
	Першочергово після снігопаду та протягом дня за необхідності

	
	Сколювання льоду
	Після прибирання основної маси снігу, за необхідності

	
	Посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, піском і протиожеледними сумішами
	За наявності ожеледиці

	Дератизація
	
	у разі необхідності, але не менше 1 разу на рік

	Дезінсекція
	
	у разі необхідності, але не менше 1 разу на рік

	Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку
	враховуючи середньорічне споживання за минулий рік, згідно з договором з підрядною організацією


Керуючий справами виконавчого комітету                                      Володимир АДАМ
_______________________

